作业2(2022年7月6日)

19200300004 黄铭瑞

作业内容

- 使用最近邻法和双线性插值法对图1进行缩放。

- 对图1进行旋转。

（图1,ford图标）

作答

- 首先读入rgb图片，并转为灰度图。设定缩放率为0.7，并通过缩放率对原图大小缩放，创建新的空图片。

最近邻法：

Round四舍五入找到缩放后像素点在原图像的位置。并把原图像该位置的像素值赋给新图像该点处像素。

双线性插值法：

计算缩放后像素点坐标对应原图像像素坐标所对应的位置(y,x), y和x的小数部分即为Δy和Δx. 由Δy和Δx计算出各点权重，

w1 = (1 - dx) * (1 - dy)

w2 = dx * (1 - dy)

w3 = 1 - dx* dy

w4 = dx * dy

floor()函数对y和x向下取整得到P1点坐标像素值。由P1点为基点，列出

P1=img(P1_y, P1_x)

P2=img(P1_y,P1_x+1)

P3=img(P1_y+1,P1_x)

P3=img(P1_y+1,P1_x+1)

由公式

P=w1*P1+w2*P2+w3*P3+w4*P4

求出缩放后图像的像素值。缩放结果如图2所示，可观察到使用双线性插值的图像更为平滑，最近邻法的图像锯齿较多。

（图2,原始灰度图，最近邻法，双线性插值法）

- 我们先读入图像，根据原图像的高宽和给定的旋转角度大小，计算出旋转后的图像的高宽，并创建新的空图像。新图像高宽计算原理如图3所示。

（图3，图像旋转过程）

hnew=h*cosθ+w*sinθ

wnew= w*cosθ+h*sinθ

接下来我们计算原图上的点在新图上的位置。一般点的坐标变换如图4所示，(x0,y0)表示原来的点，(x,y)表示旋转变换后的点。

（图4，一般点旋转过程）

x=R*cosα+θ=R*cosαcosθ-sinαsinθ=x0*cosθ-y0sinθ

y=R*sinα+θ=R*sinαcosθ+cosαsinθ=y0*cosθ+x0sinθ

由于imread读取的图像矩阵,是以左上角的点作为原点,出于习惯,把坐标原点转为图像矩形的几何中心,建立像图4的坐标系,需要引入坐标系变换矩阵:

trans1=1000-10-0.5w0.5h1

新坐标系上的旋转矩阵：

trans2=cosθsinθ0-sinθcosθ0001

转到新图像的图像坐标系的变换矩阵;

trans3=1000-100.5w_new0.5h_new1

新图像上的点与旧图像上的点的映射关系矩阵表示:

xy1=x0y01*trans1*trans2*trans3

但是该映射会照成新图像上某些点像素值的缺失.需要逆转回原图像进行插值填补缺失的像素值.

逆转矩阵为:

inv_trans1=1000-10-0.5w_new0.5h_new1

inv_trans2=cosθ-sinθ0sinθcosθ0001

inv_trans3=1000-100.5w0.5h1

逆转关系矩阵表示:

x0y01=xy1*inv_trans1*inv_trans2*inv_trans3

接下来在逆转后的图像上使用第一题的双线性插值方法进行插值.实验结果如图5所示。

（图5，旋转结果）

附录

插值代码：scale.m

clc;

clear;

close all;

img = imread('../images/ford.png');

img = rgb2gray(img);

[h, w] = size(img); % 得到原图像的宽高

n = 0.7;

w_new = floor(w * n); % floor向下取整

h_new = floor(h * n);

%% 最近邻法

img_near = uint8(zeros(h_new, w_new));

for i = 1: h_new

for j = 1: w_new

x = round(j/n); % 缩放后的图像坐标在原图像处的位置

y = round(i/n);

img_near(i,j) = img(y,x); %赋值

end

end

figure;

imshow(img);

title('原始灰度');

figure;

imshow(img_near);

title('最近邻法');

%% 双线性插值法

img_bilinear = uint8(zeros(h_new, w_new));

for i = 1: h_new

for j = 1: w_new

x = j/n; % 缩放后的图像坐标在原图像处的位置

y = i/n;

% p1坐标

p1_x = floor(x);

p1_y = floor(y);

% delta

dx = x - p1_x;

dy = y - p1_y;

% 4邻点权重

w1 = (1 - dx) * (1 - dy);

w2 = dx * (1 - dy);

w3 = (1 - dx) * dy;

w4 = dx * dy;

% 获取4邻点

p1 = img(p1_y, p1_x);

p2 = img(p1_y, p1_x + 1);

p3 = img(p1_y + 1, p1_x);

p4 = img(p1_y + 1, p1_x + 1);

img_bilinear(i, j) = w1 * p1 + w2 * p2 + w3 * p3 + w4 * p4;%公式

end

end

figure;

imshow(img_bilinear);

title('双线性插值');

旋转代码：rotate2.m

clc;

clear;

close all;

degree = 30;

img = imread('../images/ford.png');

figure;

imshow(img);

title('原图');

[h, w, c] = size(img);

% 新图形的高和宽

h_new = round(h*cosd(degree) + w*sind(degree)) + 1;

w_new = round(w*cosd(degree) + h*sind(degree)) + 1;

% 创建空图像

img_rotate = uint8(zeros(h_new, w_new, c));

% 创建坐标变换矩阵

trans1 = [ 1 0 0; 0 -1 0; -0.5*w 0.5*h 1];

trans2 = [cosd(degree), sind(degree), 0;

-sind(degree), cosd(degree), 0;

0, 0, 1];

trans3 = [1 0 0; 0 -1 0; 0.5*w_new 0.5*h_new 1];

% 创建坐标逆变换矩阵

inv_trans1 = [1 0 0; 0 -1 0; -0.5*w_new 0.5*h_new 1];

inv_trans2 = [cosd(degree), -sind(degree), 0;

sind(degree), cosd(degree), 0;

0, 0, 1];

inv_trans3 = [1 0 0; 0 -1 0; 0.5*w 0.5*h 1];

%计算每个像素点绕原点旋转后在新图像上的位置。

for j = 1: h

for i = 1: w

dst_point = [i j 1]*trans1*trans2*trans3;

img_rotate(round(dst_point(1,2)), round(dst_point(1,1)), :) = img(j, i, :);

end

end

figure;

imshow(img_rotate);

title('未插值，旋转30度');

for m = 1:h_new

for n = 1: w_new

src_point = [n m 1]*inv_trans1*inv_trans2*inv_trans3;

% 判断该点是否在原图内，在的话进行双线性内插

if (src_point(1,1)>=1 && src_point(1,1)<=w-1 && src_point(1,2)>=1 && src_point(1,2)<=h-1)

% img_rotate(m, n) = img(round(src_point(1,2)), round(src_point(1,1)));

% p1坐标

p1_x = floor(src_point(1,1));

p1_y = floor(src_point(1,2));

% delta

dx = src_point(1,1) - p1_x;

dy = src_point(1,2) - p1_y;

% 4邻点权重

w1 = (1 - dx) * (1 - dy);

w2 = dx * (1 - dy);

w3 = (1 - dx) * dy;

w4 = dx * dy;

% 获取4邻点像素值

p1 = img(p1_y, p1_x, :);

p2 = img(p1_y, p1_x + 1, :);

p3 = img(p1_y + 1, p1_x, :);

p4 = img(p1_y + 1, p1_x + 1, :);

img_rotate(m, n, :) = w1 * p1 + w2 * p2 + w3 * p3 + w4 * p4;%公式

end

end

end

figure;

imshow(img_rotate);

title('双线性插值，旋转30度');